✅ Ⅰ. 先给你一句话总结（非常关键）

- Traffic Steering xApp（App1） 用 Deep Q-Network (DQN) 来决定用户应该连哪个基站（macro vs small cell），以提升 throughput + 降延迟。

- Cell Sleeping xApp（App2） 也用 DQN 来决定哪个小区关机节能，同时避免过载（overload）。

这两个 xApp 都是 独立的强化学习 agent。
后面 HRL（层级RL）只是负责选择调用哪个 xApp。

✅ Ⅱ. App1（Traffic Steering）强化学习逻辑（DQN）

来自论文 page 2 下半部分（Traffic Steering xApp 小节）

🎯 目的

让 UE 选择更好的 gNB，使网络负载平衡、吞吐提升、时延降低。

🔹1. 状态 State

包含以下网络指标：

- 每个小区的：

  - 负载（Load）

  - 队列长度（Queue length）

  - 链路质量（SINR/RSRP）

- UE 的业务类型（Video、URLLC、Voice、Gaming）

即：

S = {load_b, queue_b, link_quality, traffic_type}

🔹2. 动作 Action

DQN 输出：

将 UE 转移到 {基站1, 基站2, 基站3...}

也就是 基站选择 / 重选决策
例如：

A = {stay, move_to_macro, move_to_small1, move_to_small2 ...}

🔹3. 奖励 Reward

论文明确提到两个 KPI：

- 系统吞吐量（Throughput）

- 网络时延（Delay）

所以奖励设计类似：

reward = w1 * throughput_gain - w2 * delay

也可以加 load penalty。

🔹4. 总结一句话

Traffic Steering xApp 用 DQN 根据网络负载 + 业务类型来决定每个 UE 连接哪个小区，从而提升吞吐量并降低时延。

✅ Ⅲ. App2（Cell Sleeping）强化学习逻辑（DQN）

来自论文 page 2–3（Cell Sleeping xApp 小节）

🎯 目的

最大化能源效率（Energy Efficiency, EE），
通过关闭低负载小区，而不造成过载。

🔹1. 状态 State

论文给得非常明确：

S = {qL, LR}

其中：

- qL = queue length（队列长度）

- LR = load ratio（负载比例）

也就是观察每个 gNB 的：

- 当前负载

- 当前队列堆积是否严重

🔹2. 动作 Action

动作集合非常简单：

A = {ON, OFF}

也就是：

- 开启某个基站

- 关闭某个基站

🔹3. 奖励 Reward

直接由论文的优化式 (2) 给出：

reward = system_throughput / total_power  - θ * (# overloaded cells)

其中：

- 关小区会节能（reward ↑）

- 如果造成过载，会惩罚（reward ↓）

🔹4. 总结句子

Cell Sleeping xApp 用 DQN 决定哪些基站关机以节能，同时避免流量过载。